Согласовано:							Утверждаю:

Председатель ПК						Заведующий МАДОУ ЦРР-д/с № 14

___________Л.В. Чепрасова	______________Л.Д.Ландарь

«__»_________20__г.                                	«__»___________20__г.

ИНСТРУКЦИЯ № 44

по охране труда при  использовании переносных                                лестниц и стремянок

1. Общие требования

1.1. Убедиться в исправности одежды, застегнуть все пуговицы, волосы убрать под головной убор.

1.2. Проверить исправность переносных лестниц и лестниц стремянок. Переносные лестницы должны иметь ширину не менее 600 мм, высоту между ступенями не более 200 мм, ширину ступеней не менее 80 мм. Лестницы большой высоты должны иметь промежуточные площадки, расстояние между которыми должно быть не более 4 метров. Лестницы высотой более 1,5 метра установить так, чтобы угол наклона к горизонтали был не более 50 градусов.

1.3. С целью обеспечения безопасного проведения ремонтных работ следует использовать лестницы, изготовленные по чертежам утверждённым техническим отделом предприятия и прошедшим испытания статической нагрузкой.

1.4. Проверить наличие на раздвижных лестницах, приспособлений для предотвращения скольжения (металлические башмаки, резиновые наконечники и т. п.), а также достаточно ли прочно ступни лестниц заделаны в продольные брусья.

1.5. Проверить наличие на раздвижных лестницах, стремянках наличие и исправность устройств, исключающих возможность самоиспользованного раздвигания, наличие на лестницах металлических стяжек (их должно быть не менее 2-ух). Тетивы должны скрепляться между собой стяжными  шпильками диаметром не менее 8 мм, расположенными непосредственно под ступенями, причём стяжки размещают на расстоянии не более 2-ух метров друг от друга.

1.6. Ступеньки лестниц должны крепиться к тетивам с помощью врезки с последующей пришивкой гвоздями или соединятся в шип. Пришивка ступенек гвоздями без врезки не разрешается.

1.7. В случае обнаружения дефектов (сколы, трещины, отсутствие резиновых наконечников и т. п. ) сообщить администрации учреждения.

2.Требования безопасности во время работы:

2.1.Убедится в исправности одежды, застегнуть все пуговицы, волосы убрать под головной убор.

2.2.Проверить исправность переносных лестниц и лестниц стремянок.

Переносные лестницы должны иметь ширину не менее 600мм, высоту между ступенями не более 200мм, ширину ступеней не менее 80мм. Лестницы высотой более 1,5метра установить так чтобы угол наклона к горизонтали был не более 50градусов.

2.3.С целью обеспечения безопасного проведения ремонтных работ следует использовать  лестницы, изготовленные по чертежам, утвержденным техническим отделом  предприятия и прошедшим испытания статической нагрузкой.

2.4. Проверить наличие на раздвижных лестницах, приспособлений для предотвращения скольжения (металлические башмаки, резиновые наконечники и т.п.), а также достаточно ли прочно ступени лестниц заделаны в продольные брусья.

2.5. Проверить наличие на раздвижных лестницах, стремянках наличие и исправность устройств,  исключающих возможность самопроизвольного раздвигания, наличие на лестницах металлических стяжек (их должно быть не менее 2-х). Тетивы должны скрепляться между собой стяжными шпильками диаметром не менее 8мм, расположенными непосредственно под ступенями, причем стяжки размещают на расстоянии не более 2-х метров друг от друга.

2.6.Ступеньки лестниц должны крепиться к тетивам с помощью врезки с последующей пришивкой гвоздями или соединяться в шип. Пришивка ступенек гвоздями без врезки не разрешается.

2.7.В случае обнаружения дефектов (сколы, трещины, отсутствие резиновых наконечников и т.п.)администрации. Приступить к работе с применением лестниц или стремянок только после устранения замеченных неисправностей.

2.8.Все лестницы и стремянки должны иметь инвентарные номера – таблички, где указывается принадлежность лестницы и дата очередного испытания. Испытания лестниц проводят ежегодно, а текущие осмотры – ежедекадно.

3.Требования безопасности во время работы

3.1.Выполнять только ту работу ,которая поручена и при условии, что безопасные способы ее выполнения хорошо известны, а других случаях обратиться за разъяснениями.

3.2.Приставные лестницы и стремянки следует использовать для выполнения незначительных по объему и продолжительности во времени ремонтных работ на небольшой высоте при условии, если нельзя установить леса или подмости.

3.3.Приставные деревянные лестницы применяют при ремонтных работах на высоте 4-х метров. При высоте более 4-х метров работа должна выполнятся только с лесов и подмостей.

3.4.Общая длина приставной деревянной лестницы  не должна превышать 5 метров. Разрешается работать только стоя на ступеньках  расположенных не выше 1 метра от верхнего края лестницы. Работать  стоя на двух верхних ступеньках не разрешается.

3.5.Убедиться, что положение приставной лестницы или стремянки устойчиво.  Только после этого приступить к работе с лестницы или стремянки. У основания приставной лестницы должен находится второй рабочий, чтобы проходящие мимо люди и транспорт не могли случайно сдвинуть ее с места.

3.6.Работать на приставных лестницах в непосредственной близости  от токоведущих частей, находящихся под напряжением, а также выполнять работы, связанные с поддерживанием тяжелых предметов или деталей. не разрешается.

3.7.Для выполнения ремонтных работ на высоте более 5метров применяют металлические лестницы с  ограждениями из металлических дуг. При ремонтных работах на высоте с одновременным поддерживанием деталей следует применять лестницы с верхними площадками, огражденными барьерами с трех сторон. Площадки лестниц должны быть снабжены противоскользящим покрытием.

3.8.При установки лестниц на шероховатой и бетонных полах, нижние концы тетивы должны быть оборудованы резиновыми наконечниками, или оббиты листовой резиной. При установке лестниц на земляных или деревянных полах нижние концы тетивы должны быть снабжены стальными остриями.

3.9.Лестницы, которые приставляются к трубам, расположенным горизонтально, должны быть оборудованными специальными крюками для захвата за трубопровод верхними концами.

3.10.На время работы на верху лестницы  проход под ней должен быть перекрыт для движения  людей и надежно огражден.

3.11.Материалы и инструмент на рабочее место должен поддаваться с помощью веревки.

3.12.Ремонтные работы в открытых распределительных электроустановках с лестниц или стремянок должны проводиться при снятии напряжения.

3.13.Производить ремонтные работы следует с прочных подмостей, оснащенных ограждениями.

4.Требования безопасности в аварийных ситуациях

4.1.В случае аварии, вызвавшей несчастный случай (падение с лестницы, инструмента и т.п.) сообщить Директору и оказать пострадавшему первую (доврачебную) помощь, принять меры к сохранению обстановки происшествия (аварии), если это не создает опасности для окружающих.

4.2.Приступить к работе после ликвидации (пожара) аварии с разрешения Директора.

5.Требования безопасности по окончании работы

5.1.После выполнения работ, связанных с применением переносных лестниц и стремянок, отнести их в установленное место.

5.2.О всех замеченных недостатках в работе и дефектах переносных лестниц и стремянок сообщать администрации учреждения.

Инструкцию составил				 Зам заведующего по АХР

С инструкцией ознакомлена