Согласовано:							Утверждаю:

Председатель ПК						Заведующий МАДОУ ЦРР-д/с № 14

___________Л.В. Чепрасова	______________Л.Д.Ландарь

«__»_________20__г.                                	«__»___________20__г.

ИНСТРУКЦИЯ № 47

по охране труда для прачечной

1.Общие требования

1.1.К работе в прачечной допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие медицинское обследование, обучение для работы на оборудовании прачечной.

1.2.Работники прачечной допускаются к выполнению работ только после прохождения вводного инструктажа при поступлении на работу, инструктажа по технике безопасности, непосредственно на рабочем месте, который проводится не реже 1 раза в квартал и при каждом изменении работ. Вновь принятые на работу работники должны пройти стажировку в течении 2-6 смен для усвоения безопасных условий труда с последующей проверкой знаний.

1.3.Работники прачечной через каждые 12 месяцев должны проходить обучение и проверку знаний на 2 группу по электробезопасности.

1.4.Работать в прачечной в болезненном состоянии, алкогольном или наркотическом  опьянении запрещается.

1.5.Передавать управление прачечным оборудование другим лицам без разрешения администрации – запрещается.

1.6.Устранять неисправности в оборудовании работникам прачечной не разрешается.

1.7.Работники прачечной при назначении на работу должны получить инструкцию по эксплуатации оборудования (стиральная машина, сушильно-гладильное оборудование).

1.8.Техническое состояние оборудования, находящегося в эксплуатации должно обеспечить их безотказную работу, отвечать требованиям правил по охране труда и настоящей инструкции.

1.9.Администрация обеспечивает работников спецодеждой и индивидуальными средствами защиты в соответствии установленных норм и следит за правильным их применением.

1.10.Рабочее место и проход должны содержаться в чистоте, не загромождаться.

1.11.Требования к помещениям прачечной:

- прачечная должна быть механизирована

- иметь два отделения (грязное и чистое), максимально изолированные друг от друга

- входы для сдачи грязного и получения чистого белья должны быть раздельными

- полы в стиральном цехе должны иметь надежную гидроизоляцию, иметь уклоны, мойки и краны с сифонами, быть гладкими без выбоин и трещин

- прачечная должна быть обеспечена приточно-вытяжной вентиляцией

- все оборудование в прачечной, расстановка машин и отделка помещений должны допускать их легкую и быструю очистку.

- запрещается хранение в помещении прачечной посторонних вещей, одежды персонала и материалов.

- запрещается использование помещений прачечной для других целей

- обработка белья производится в соответствии правилам технологического  процесса обработки белья в прачечной.

2.Требования безопасности перед началом работы

2.1 До начала работы работник прачечной обязан проверить состояние рабочих мест, исправность оборудования, обеспеченность стиральными средствами и материалом и т.д.

2.2.К началу работы все помещения прачечной должны быть убранными и проветренными.

2.3.Привести в порядок рабочую одежду, рукава застегнуть, волосы убрать под головной убор, не работать в обуви без задников.

2.4.Осмотреть стиральное, гладильное и другое оборудование, убедиться в исправности заземления, механизма управления, ограждений, блокировок, подножных решеток или резиновых кожухов.

3.Требования безопасности во время работы

3.1. Подготовить стиральный порошок с применением индивидуальных средств защиты.

3.2. Бельё должно загружаться в стиральную машину согласно инструкции по эксплуатации.

3.3. Осмотр, ремонт, чистка машины должны производиться при полной ее остановке.

3.4.Во время работы машины запрещается открытие крышек наружного барабана для загрузки материалов, это разрешается только при полной остановке машины.

3.8. Стиральная машина должна работать спокойно и ритмично, без стука и рывков при вращении барабана.

3.9. Без остановки машины запрещается:

- производить осмотр, регулировку, наладку машины.

3.12. Выгрузка белья производится только, когда полностью остановиться машинка.

4.Требования безопасности в аварийных ситуациях

4.1.При возникновении возгорания немедленно отключить машину, обесточить электросеть (за исключением осветительной сети) сообщить о пожаре  всем работающим в прачечной, в.т.ч. сообщить руководителю работ, приступить к тушению очага возгорания имеющимися  средствами пожаротушения.

4.2.Если на металлических частях машин обнаружено напряжение (ощущение тока) электродвигатель работает на две фазы (гудит), заземляющий провод оборван – немедленно остановить машину, доложить руководителю о неисправности оборудования, без его указания к работе не приступать.

4.3.При прекращении подачи электроэнергии отключить машины.

4.4.При несчастном случае следует в первую очередь освободить пострадавшего от действия эл. тока. Необходимо следить за тем, чтобы самому не оказаться в контакте с тоководящей частью и под напряжением тока. Необходимо сообщить о происшедшем несчастном случае руководителю прачечной.

4.5.При обнаружении неисправности в машинах (стук, вибрация, искрение) остановить машину и сообщить об этом руководителю.

5. Требования безопасности по окончании работы

5.1. Выключить машины, электродвигатели

5.2. Привести в порядок рабочее место

5.3. О всех неисправностях сообщить непосредственному руководителю

5.4. Снять спецодежду и убрать ее в предназначенное место. Принять душ или вымыть руки.

Инструкцию составил				 Зам заведующего по АХР

С инструкцией ознакомлена