Согласовано:						Утверждаю:

Председатель ПК					Заведующий МАДОУ ЦРР-д/с № 14

___________Л.В. Чепрасова                                  ______________Л.Д.Ландарь

«__»_________20__г.                                               «__»___________20__г.

И Н С Т Р У К Ц И Я  № 38

по  охране  труда  при работе на автоматической стирально-отжимной

машине

1.Общие требования

1.1.К самостоятельной работе на автоматической стирально- отжимной  машине (далее машина) допускаются лица в возрасте не моложе 18 лет, прошедшие соответствующую подготовку, инструктаж по охране труда, медосмотр и не имеющие противопоказания по состоянию здоровья.

1.2. Машинист по стирке белья должен соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, установленные режимы труда и отдыха. Должностные обязанности.

1.3. При работе на машине возможно воздействие на работник

а следующих опасных производственных факторов:

- поражение электрическим током при неисправном заземлении корпуса машины и отсутствии диэлектрического коврика;

- термические ожоги, аллергические реакции на моющие и дезинфицирующие средства.

1.4. В помещении прачечной должна иметься медицинская аптечка

с необходимым набором медикаментов и перевязочных средств

1.5. Работник должен знать правила пожарной безопасности, места расположения первичных средств пожаротушения. Прачечная  должна быть обеспечена первичными средствами пожаротушения.

1.6. При несчастном случае пострадавший или очевидец немедленно обязан сообщить руководителю. При неисправности оборудования работник обязан прекратить работу и сообщить об этом руководителю.

1.7. При работе соблюдать правила ношения спецодежды, пользования СИЗ, выполнять требования личной гигиены, содержать рабочее место в чистоте.

1.8. В случае невыполнения или нарушения данной инструкции работники привлекаются к дисциплинарной ответственности, при необходимости, подвергаются внеочередной проверке знаний норм и правил охраны труда.

2. Требования перед началом работы.

2.1. Надеть спецодежду: косынку и халат.

2.2. Проверить наличие заземления.

2.3. Проверить состояние барабана.

2.4. Проверить надёжность запирания замка и плотность прилегания дверцы загрузочного люка.

2.5. Проверить правильность вращения барабана.

3.Требования во время работы.

3.1.Загрузить бельё в барабан стиральной машины.

3.2.Закрыть крышку загрузочного люка, при этом замок должен надёжно зафиксироваться блокирующей защёлкой.

3.3. Засыпать необходимое количество моющего средства в соответствующие секции и задать программу.

3.4. Не допускать попадания в барабан твёрдых предметов.

3.5. Не допускать перегрузки белья при закладывании.

3.6. Наблюдать, чтобы при закрытии крышки загрузочного люка бельё не было зажато.

3.7. Не оставлять работающую машину без присмотра.

4.Требования в аварийных ситуациях.

4.1.При  возникновении неисправности в работе машины, а также при неисправности заземления корпуса, прекратить работу и выключить машину. Работу продолжать только после устранения неисправности.

4.2.При загорании электрооборудования машины немедленно её выключить и приступить к тушению очага возгорания с помощью огнетушителей.

4.3. При получении травмы оказать первую медицинскую помощь пострадавшему, обратиться  в медкабинет и сообщить об этом руководителю.

5. Требования по окончании работы.

5.1. Выключить машину из сети.

5.2. Насухо протереть все доступные части машины.

5.3. Снять спецодежду и вымыть руки с мылом.

Инструкцию составил				 Зам заведующего по АХР

С инструкцией ознакомлена