Согласовано:							Утверждаю:

Председатель ПК						Заведующий МАДОУ ЦРР-д/с № 14

___________Л.В. Чепрасова	______________Л.Д.Ландарь

«__»_________20__г.                                	«__»___________20__г.

И Н С Т Р У К Ц И Я   № 32

по охране труда для лиц из числа электротехнического и электротехнологического персоналов, которым надлежит иметь 1 группу допуска по электробезопасности.

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ.

Электробезопасность – это система организационных и технических мероприятий и средств, обеспечивающих защиту людей от вредного и опасного воздействия электрического тока, электрической дуги, электромагнитного и электростатического полей.

Опасность электрического тока в отличии от прочих опасностей усугубляется тем, что человек не в состоянии без специальных приборов обнаружить напряжение дистанционно, как, например, движущейся части, раскаленные объекты, открытые люки, неогражденные края площадки, находящейся на высоте и т.п. Опасность проявляется слишком поздно – когда человек уже поражен.

Анализ смертельных несчастных случаев на производстве ( в стране) показывает, что на долю поражений электрическим током приходится до 40 %, а в энергетике – до 60% от общего числа. Большая часть смертельных электропоражений (до 80%) наблюдается в электроустановках напряжением до 1000 вольт.

Защитные меры должны вполне обеспечивать безопасность, но требования к ним должны быть разумными, без «перестраховки». Чтобы определить эти требования, надо ознакомиться с действиями электрического тока на организм человека, определить безопасно допустимые значения тока, проходящие  через человека и приложенного напряжения, а также их зависимость от параметров электроустановки – рода тока, напряжения, частоты и т.п.

Работы, выполняемые служащими, связаны с эксплуатацией электрических нагревательных приборов, множительной техники, персональных компьютеров и т.д.

В основном (как правило) приходится пользоваться электроэнергией промышленной и бытовой сети напряжением до 380 вольт. В отдельных случаях необходимо преобразовать напряжение промышленной сети в напряжение, обеспечивающее нормальную работу электроинструмента (электрооборудования) и питание разрабатываемых устройств и контрольно-измерительной аппаратуры.

Типовые значения напряжения питания электроинструмента (электроинструмента) – 36, 42, 220, 380 вольт.

Напряжение внутренних  (отдельных) блоков питания разрабатываемых электронных устройств ( после преобразования напряжения промышленной сети) обычно не превышает 1000 вольт. Эти блоки питания, как правило, имеют исполнение, обеспечивающие гальваническую развязку ( трансформаторную) от промышленной сети электропитания и исключающее случайное соприкосновение ( в виде общих кожухов- корпусов) с токоведущими цепями.

Однако, в некоторых случаях, при выполнении работ по настройке и регулированию таких блоков и остальной функциональной части электронных устройств, приходится подключать  контрольно-измерительную аппаратуру непосредственно к токоведущим цепям.

2. ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ.

Проходя через живые ткани электрический ток оказывает термическое, электролитическое и биологическое воздействие. Это приводит к различным нарушениям в организме, вызывая как местное поражение тканей, так и общее поражение организма.

Следует выделить два вида поражения электрическим током: электрический удар и местные электрические травмы, которые резко отличаются друг от друга. Местными электрическими травмами являются поражения тканей и органов электрическим током: ожоги, электрические знаки, механические повреждения и электроофтальмия.

Электрический удар наблюдается при воздействии малых токов - обычно до нескольких сотен миллиампер и соответственно при небольших напряжениях - как правило, до 1000 вольт. При такой малой мощности выделение теплоты ничтожно и не вызывает ожога. Ток действует на нервную систему и на мышцы, причем может возникнуть паралич пораженных органов. Паралич дыхательных мышц, а также мышц сердца может привести к смертельному исходу. Смертельный ток -100 мА и более.

Небольшие токи вызывают лишь неприятные ощущения. Если ток имеет значение, достаточное, чтобы парализовать мышцы рук, человек неспособен самостоятельно освободиться от тока, таким образом, действие тока будет длительным.

Ток в несколько десятков миллиампер при длительном воздействии (более 20 сек.) приводит к остановке дыхания. Но наиболее опасны остановка и фибрилляция сердца.

Остановка сердца вызывается током в несколько сотен мА при сравнительно малой длительности воздействия (доли секунд), причем мышцы сердца расслабляются и остаются в таком состоянии. Фибрилляция сердца заключается в беспорядочном сокращении и расслаблении мышечных волокон сердца. Сердце затрачивает значительную энергию, но не производит полезной работы, кровообращение прекращается, сердце истощается и останавливается.

Как при остановке, так и при фибрилляции сердца его работа самостоятельно не восстанавливается. Необходимо оказание первой помощи.

Следует отметить, что большие токи не вызывают ни остановки, ни фибрилляции сердца.   Сердечные мышцы под действием тока   обычно

резко сокращаются и остаются в таком состоянии до отключения тока, после чего сердце продолжает работать. Более того, если сердце пострадавшего, у которого наблюдается паралич или фибрилляция сердца, пропустить ток приблизительно 4-6 ампер, мышцы сердца сокращаются и после отключения сердце продолжает работать. На этом принципе основано действие дефибриллятора - прибора для восстановления работы сердца, остановившегося или находящегося в состоянии фибрилляции.

Электрический ожог возможен при прохождении через тело человека значительных токов (более 1 А). В тканях, через которые проходит ток, как и на любом сопротивлении, выделяется некоторое количество тепла пропорциональное приложенному напряжению и току. Этой теплоты при больших токах достаточно для нагрева поражаемых тканей до температуры 60-70 град.С, при которой свертывается белок и возникает ожог. Такие ожоги проникают глубоко в ткани тела и поэтому очень болезненны и требуют длительного лечения, а иногда приходят к частичной или полной инвалидности.

В электроустановках до 1000 вольт возможны также ожоги электрической дугой. В этом случае дуга возникает между токоведущими частями, а человек попадает в зону действия дуги.

Возможны ожоги и без прохождения тока - при прикосновении к нагретым частям электрооборудования, от разлетающихся частиц металла и т.д.

Электрические знаки (метки тока) возникают при хорошем контакте с токоведущими частями. Они представляют собой припухлость с затвердевшей в виде мозоли кожей серого или желтовато-белого цвета круглой или овальной формы. Края электрического знака резко очерчены белой или серой каймой. Последствия электрического знака при больших его размерах могут быть очень серьезными. Глубокое поражение большого участка живой ткани может привести к нарушению функций пораженного органа, хотя электрические знаки безболезненны.

Электрометаллизация кожи - проникновение под поверхность кожи частиц металла вследствие разбрызгивания и испарения его под действием тока, например, при горении дуги. Металл может проникнуть в кожу также вследствие электролиза в местах соприкосновения человека с токоведущими частями.

Пораженный участок кожи приобретает жесткую шероховатую поверхность, цвет которой определяется цветом соединений металла, внедрившегося в кожу. Со временем металл рассасывается или поврежденная кожа сходит, пораженный участок восстанавливает нормальный вид и болезненные явления исчезают.

Электроофтальмия - поражение глаз вследствие воздействия ультра-фиолетового излучения электрической дуги или ожогов.

Механические повреждения (ушибы, переломы) 0 при падении с высоты вследствие резких непроизвольных движений или потере сознания, вызванных действием тока, также относятся к электрическим травмам.

Наблюдается прямая зависимость между величиной тока проходящего через тело человека и опасностью поражения; при токах более 1 А эта зависимость меняет характер, но остается прямой.

Можно выделить следующие пороговые значения тока:

- ПОРОГ ОЩУЩЕНИЯ ТОКА - наименьший ощутимый ток (0,5-1,5мА);

- ПОРОГ НЕОТПУСКАЮЩЕГО ТОКА - наименьший ток, при котором человек уже не может самостоятельно освободиться от захваченных электропроводов действием тех мышц, через которые проходит ток (6-10 мА). Меньшие токи называются ОТПУСКАЮЩИМИ;

-	СМЕРТЕЛЬНЫЙ ТОК ( 100 мА и более).

Ток, вызывающий лишь слабые ощущения у одного человека, может быть недопустимым для другого. Характер воздействия при одном и том же значении величины тока зависит от состояния нервной системы и всего организма в целом, а также от массы человека и физического развития.

Для женщин пороговые значения тока приблизительно в 1,5 раза ниже. Это объясняется более слабым физическим развитием женщин.

Чем короче время воздействия тока, тем меньше опасность. Если ток неотпускающий, но еще не нарушил дыхание и работы сердца - быстрое отключение спасает пострадавшего, который не смог бы освободиться сам. При длительном воздействии тока сопротивление тела человека падает, и ток возрастает до значения, способного вызвать остановку дыхания или даже фибрилляцию сердца.

Остановка дыхания возникает не мгновенно, а через несколько секунд, причем, чем больше ток проходит через человека, тем меньше это время.

Наиболее опасно прохождение тока через дыхательные мышцы и сердце. Так, отмечено, что по пути "рука-рука" через сердце проходит 3,3% общего тока, "левая рука-ноги" - 3,7%, "правая рука- ноги - 6,7%, "нога-нога - 0,4%о, "голова-ноги - 6,8%>, "голова-руки"- 7%о. Таким образом, путь тока влияет на исход поражения; ток в теле человека проходит не обязательно по кратчайшему пути, что объясняется разницей в удельном сопротивлении различных тканей (костная, мышечная, жировая и т.д.). Наименьший ток через сердце проходит по пути по нижней петле "нога-нога". Однако, из этого не следует делать выводы о малой опасности нижней петли (действие шагового напряжения). Обычно, если ток достаточно велик, он вызывает судороги ног, и человек падает, после чего ток уже может проходить через грудную клетку, т.е. через дыхательные мышцы и сердце.

Установлено, что переменный ток частотой 50-60 Гц более опасен, чем постоянный. Сопротивление тела человека изменяется в широких пределах в зависимости от состояния кожи (сухая, влажная, чистая, повреждена и т.п.), места, плотности, площади контакта, величины тока и приложенного напряжения, а также от времени воздействия на человека.

При сухой неповрежденной коже сопротивление может достигать 10000 и даже 100000 ом.

Обычно принято считать узаконенной величиной сопротивления тела человека 1000 ом.

Можно выделить следующие признаки повышенной опасности поражения током:

- наличие токопроводящих полов;

- наличие сырости, влажность воздуха выше 75%,токопроводящая пыль;

-	повышенная температура воздуха - более + 30 град.С;

-	возможность одновременного соприкосновения человека к имеющим соединения с землей корпусам технологического оборудования, с одной стороны, и к металлическим корпусам электрооборудования или токоведущим частям, с другой.

3.ЭЛЕКТРОЗАЩИТНЫЕ СРЕДСТВА И ОРГАНИЗАЦИЯ БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ

В электроустановках (электрооборудовании) применяются следующие технические меры по предупреждению попадания под действие электрического тока:

- малые напряжения;

- электрическое разделение сетей;

- обеспечение недоступности токоведущих частей;

- защитное заземление, зануление;

- двойная изоляция.

В производственных переносных электроприемниках с целью повышения безопасности применяются малые напряжения 12, 36 и 42 вольта. Сопротивление тела человека при этом напряжении можно принять равным 2 кОм, и ток через человека в случае прикосновения к двум выводам или фазам может быть 1 = Зб/ч = 18 мА. Такой ток для большинства людей является неощутимым. Безопасность обеспечивается только при однофазном соприкосновении. Двухфазное соприкосновение при напряжении 36 вольт опасно.

Однофазное (однополюсное) прикосновение к токоведущим частям, а также прикосновение к оказавшемуся под напряжением корпусу, даже незаземленному, при малом напряжении безопасно, так как ток через человека даже при соприкосновении к фазе определяется сопротивлением изоляции и малым напряжением.

Наиболее часто как источники малого напряжения применяются понижающие трансформаторы.

Обычно электрическое разделение сетей осуществляется путем подключения отдельных электроприемников через разделительный трансформатор, питающийся    от основной разветвленной сети. Для разделения сетей могут применяться не только трансформаторы, но и преобразователи частоты и выпрямительные установки, которые должны связываться с питающей их сетью только через трансформатор.

Область применения защитного разделения сетей электроустановок напряжением до 1000 вольт, эксплуатация которых связана с повышенной степенью опасности, в частности передвижные электроустановки, ручной электрифицированный инструмент и т.д..

Прикосновение к токоведущим частям всегда может быть опасным даже в сети напряжением до 1000 В с изолированной нейтрально, с хорошей изоляцией.

Чтобы исключить возможность прикосновения или опасного приближения к изолированным частям, должна быть обеспечена недоступность с помощью ограждения, блокировок или расположением токоведущих частей на недоступной высоте или недоступном месте.

В качестве эффективной меры защиты от поражения электрическим током в электрической сети напряжением до 1000 В, при прикосновении с металлическими нетоковедущими частями электронных приборов, нестандартного оборудования и контрольно-измерительной аппаратуры, но которые могут оказаться под напряжением вследствие нарушения (пробоя) изоляции, применяется защитное заземление (зануление).

Защитным ЗАЗЕМЛЕНИЕМ называется преднамеренное электрическое соединение с землей или ее эквивалентом металлических нетоковедущих частей, которые могут оказаться под напряжением.

Защитное заземление является эффективной мерой защиты при питании электрооборудования от электрических сетей напряжением до 1000 В с изолированной нейтралью.

ЗАНУЛЕНИЕМ называется преднамеренное соединение с нулевым защитным проводником металлических нетоковедущих частей, которые могут оказаться под напряжением.

Зануление применяется и является эффективной мерой защиты при питании электрооборудования от четырехпроводной сети с глухозаземленной нейтралью трансформатора напряжением до 1000 В (обычно 220/380 В).

При наличии напряжения выше 127 В защитному заземлению (занулению) подлежат все металлические части силового и осветительного оборудования, изолированные от находящихся под напряжением частей, но могущие под ним оказаться при повреждении изоляции).

Изоляция обеспечивает безопасность благодаря большому сопротивлению. Состояние изоляции характеризует три параметра: электрическая прочность, электрическое сопротивление и диэлектрические потери.

Электрическая прочность изоляции определяется испытанием на пробой повышенным напряжением, электрическое сопротивление -измерением, а диэлектрические потери - специальным исследованиями.

Под двойной изоляцией имеется ввиду наличие одновременно рабочей и дополнительной двойной изоляций.

Рабочая изоляция - электрическая изоляция токоведущих частей, обеспечивающая нормальную работу электроустановки и защиту от поражения электрическим током.

Дополнительная изоляция - электрическая изоляция, предусмотренная дополнительно к рабочей изоляции для защиты от поражения электрическим током в случае повреждения (пробоя) рабочей изоляции.

К дополнительным изолирующим средствам (до 1000 В) относятся диэлектрические перчатки, диэлектрические галоши, инструмент с изолированными ручками, а свыше 1000 В - диэлектрические перчатки, диэлектрические боты, резиновые коврики и изолирующие подставки на фарфоровых изоляторах.

Немаловажную роль в предупреждении возможности поражения людей электрическим током играют организационные мероприятия по безопасной эксплуатации электрооборудования. К таким мероприятиям могут быть отнесены:

постоянный контроль за соблюдением требований электробезопасности на рабочих местах;

периодическая проверка состояния электрооборудования, электроинструмента, электропроводки и особенно состояния защитного заземления;

-	периодические испытания средств защиты;

- распределение работ, связанных с использованием электроэнергии, должно производиться с квалификационной группой по технике безопасности, присвоенной тому или иному сотруднику;

- периодические (повторные) инструктажи по электробезопасности и проверка знаний по оказанию первой помощи пострадавшему;

своевременное вывешивание (при необходимости) предупредительных, запрещающих и предписывающих и других плакатов и установка, при необходимости, технических ограждений.

Периодичность проведения инструктажей устанавливается администрацией.

4. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ

4.1.	Не снимать, не установленных Вами, плакатов (предупреждающих, запрещающих, разрешающих, предписывающих), вывешенных другим лицом.

4.2.Не открывать дверцы щитов электропитания и не заходить за

них.

4.3.Не передвигать ограждения электрооборудования и не заходить за них.

4.4.Знать порядок отключения силой части электрооборудования и отключения вентиляции в помещении, где Вы работаете.

4.5.Знать особенности тушения огня (пожара) на электрооборудовании.

4.6.	Не работать с использованием электрической энергии при плохом самочувствии (сильном утомлении, усталости и т.п.), резко снижающим внимательность и контроль за действиями.

4.7.Работать с использованием электроинструмента (электрооборудования, электронных контрольно-измерительных приборов) разрешается только при условии присутствия в рабочем помещении не менее двух человек, имеющих отчетливое представление об опасности поражения электрическим током и имеющим практические навыки по оказанию первой медицинской помощи при поражении
электрическим током.

4.8.	К выполнению работ с использованием электроэнергии должны допускаться лица, прошедшие инструктаж по электробезопасности с последующей проверкой и уточнением (присвоением) квалификационной группы по технике безопасности.

4.9.Применять электроинструмент с рабочим напряжением до 36 В (42 В).

- При включении электроинструмента обращать внимание на надписи у розеток (клемм, гнезд) 220 В, 36 В, 12 В и т.д.).

- Не проверять на ощупь наличие напряжения. Это следует делать только вольтметром с изолированными щупами, надежно подключенными к вольтметру.

- Перед подключением электронных устройств (оборудования) к сети электропитания. все корпуса этих устройств должны быть заземлены (занулены), если этого требуют условия их эксплуатации.

- Не пользоваться электроинструментом с напряжением выше 36 В (220 В), неоснащенным заземляющим проводом, без защитных средств: диэлектрических резиновых перчаток, резинового коврика и без разрешения администрации. При этом, обращать внимание на их исправность и на сроки их испытания.

- Подключать электроинструмент с рабочим напряжением до 36 В (42 В) через автотрансформаторы (ЛАТРы) с целью понижения напряжения с 220 В (380 В) до рабочего напряжения электроинструмента ЗАПРЕЩАЕТСЯ.

- При необходимости подключения (отключения) незащищенных частей электрооборудования, находящегося под напряжением до 1000 В, необходимо пользоваться СИЗ: диэлектрическими резиновыми перчатками, резиновыми ковриками.

4.16.	Около рабочего места, на котором производятся работы с незащищенными частями электрооборудования, находящимся под напряжением до 1000 В, вывешивать предупредительные плакаты: "СТОЙ - опасно для жизни!". То же, но при напряжении выше 1000 В, вывешивают предупредительные плакаты: "СТОЙ - высокое напряжение!".

4.17.Не производить самостоятельно (без разрешения администрации) ремонт электрооборудования (выключателей, светильников, рубильников, щитов электропитания силовой и осветительной сетей). Для выполнения этих работ необходимо вызвать дежурного электрика специализированной службы энергетика.

4.18.	Следить за исправностью шин заземления (зануления), подходящих в Вашему рабочему месту.

4.19.Следить за исправным состоянием шнуров (кабелей) питания электрооборудования (за исправным состоянием внешней оболочки шнуров, за целостностью и исправностью вилок (штеккеров). Не допускать передавливания, сильного перекручивания и нагревания шнуров (кабелей) питания, включенных электроприборов.

4.20.	Следить за исправным состоянием розеток и разводкой электропитания на рабочее место.

4.21.Разводка (кабели) электропитания, проложенная в проходах, должна иметь защиту от механических повреждений в виде трубы (металлорукава, уголка) из твердого металла, надежно закрепленной к полу или к оборудованию, либо выполнена специальным кабелем с прочной металлической оболочкой. Защита (оболочка) должна быть заземлена (занулена).

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ДАННОЙ ИНСТРУКЦИИ

Лица, нарушающие требования, изложенные в настоящей инструкции, привлекаются к ответственности согласно правилам внутреннего трудового распорядка.

Инструкцию составил(а)

С инструкцией ознакомлен(а)