СОГЛАСОВАНО					УТВЕРЖДАЮ:

Председатель ПК					Заведующий МАДОУ  ЦРР-д/с № 14

________ Чепрасова	Л.В.	         			 __________Ландарь Л.Д.

«__»__________20  __г.				«__»_____________20 __г.

ИНСТРУКЦИЯ № 24

по охране труда  для плотника

I. Общие требования.

1.1.К самостоятельной работе плотником допускаются лица в возрасте не моложе 18лет, прошедшие инструктаж и проверку знаний по охране труда, медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья, имеющие необходимые знания в области работы плотником.

1.2.Плотник обязан соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, установленные режимы труда и отдыха.

1.3.Администрация обеспечивает плотника спец.одеждой (х.б.костюм) и индивидуальными средствами защиты (рукавицы, очки) и следит за правильным их использованием.

1.4.При работе плотником возможно воздействие следующих опасных и вредных производственных факторов:

- травмы при падении с высоты;

- переноска тяжестей сверх предельно допустимых норм;

- травмы рук при ненадлежащем использовании инструментов;

1.5.Рабочие места должны содержаться в чистоте и незагромаждаться материалами, приспособлениями и изделиями. Высота складирования заготовок и изделий не должна превышать 1,5 м.

1.6.Рукоятки для инструментов должны быть гладкоструганными, сделанными из прочной, вязкой древесины без сучков и трещин.

1.7. Рабочий инструмент должен соответствовать мерам безопасности при его использовании.

1.8. Электрофицированный ручной инструмент должен полностью соответствовать требованиям правил электробезопасности.

1.9. Рабочее место должно быть обеспеченно приспособлениями и инвентарем для очистки и уборки, а также местом для хранения. Применять сжатый воздух для очистки от пыли и опилок запрещается.

1.10. При работе плотником необходимо соблюдать правила пожарной безопасности, знать места расположения первичных средств пожаротушения и направления эвакуации при пожаре.

1.11. При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая обязан немедленно сообщить администрации учреждения.

1.12.В процессе работы соблюдать правила ношения спецодежды, спецобуви и других средств индивидуальной защиты, правила личной гигиены, содержать в чистоте рабочее место.

1.13..Лица, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране труда, привлекаются к дисциплинарной ответственности в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка  и, при необходимости, подвергаются внеочередной проверке знаний норм и правил охраны труда.

2.ТРЕБОВАНИЯ  ОХРАНЫ ТРУДА ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

2.1.Подготовить рабочее место для безопасной работы и проверить:

- проверить инструменты, приспособления и убедиться в их исправности и только после тщательной проверки использовать.

- наличие и надежность подсоединения  электрических инструментов

- освещение рабочего места

2.2.Правильно надеть спецодежду, рукава одежды подвернуть до локтя.

2.3.При обнаружении неисправностей в инструменте немедленно поставить в известность руководство и до устранения их, к работе не приступать.

2.4.Следует подготовить свое рабочее место. Плотник должен проверить: качество заточки топора, развода зубьев пилы; заточку и выпуск ножей у рубанка, отсутствие их выступа более положенной величины;  работу электроинструмента на холостом ходу; наличие и исправность оградительных устройств, кожухов, рубильников.

2.5.Запрещается работать с механизированным инструментом с приставных лестниц. Работа со стремянкой допускается только при наличии на всей рабочей площадке ограждения.

2.6.При работе с клеями и антисептиками надеть спецодежду.

2.7.Убедиться если нужно: набор сверл для предстоящей работы и проверить прочность зажима сверла в дрели или коловороте.

2.8.При работе зимой на открытых площадках плотник обеспечивается помещением для обогрева.

3.ТРЕБОВАНИЯ  ОХРАНЫ ТРУДА ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ

3.1.Запрещается плотнику возводить леса, подмостки, если площадка под сооружения не спланирована.

3.2. Переносить инструменты следует только в специальных сумках, ящиках. Нельзя укладывать инструменты лезвиями вверх. Нельзя оставлять инструменты без присмотра.

3.3.Нельзя ставить руку или палец у пропила

3.4.При  заточке инструмента необходимо соблюдать установленный угол заточки. Для проверки углов заточки применять шаблоны.

3.5.Точить инструменты на наждачных точилах можно только в случаях, если они оборудованы защитными кожухами, в защитных очках

3.6.Стружку попавшую в щель рубанка надо вынимать только через верхнее отверстие.

3.7.Особенно опасна работа при пользовании топором. При выполнении этой работы необходимо знать правильные положения оттесываемых деталей, она должна находиться между ногами. Ноги у стороны оттесывания надо отставить назад и возможно дальше от доски. Обрабатываемая деталь, бревно должны быть прочно закреплены.

3.8.Во время работы запрещается натягивать и перегибать кабеля электроприспособления.

3.9.При перерывах в работ, при переноске, при неисправности (обрыв проводов, неравномерная работы) инструменты необходимо отключать.

3.10.При проведении стекольных работ необходимо: нарезку стекла производить в отдельном помещении на специальном столе, подгон и перенос стекла к месту его установки нужно производить механическим способом только в специальной таре, места под которыми происходят работы, необходимо оградить или установить наблюдения.

3.11.Запрещается резать стекла, если они внесены с мороза, не отогрев и не высушив, т.к. мороженое и мокрое стекло хрупкое и может нанести травму.

3.12.При удалении отходов стекла с рабочего места необходимо пользоваться рукавицами, складывая отходы в специальный ящик.

4.ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

4.1.При возникновении возгорания, необходимо сообщить в пожарную часть и администрации учреждения. Одновременно приступив к тушению возгорания своими силами с помощью первичных средств пожаротушения. Запрещается тушить электропроводку водой или пенным огнетушителем.

4.2.При поражении человека электрическим током необходимо как можно быстрее освободить его от действия тока. При этом надо помнить, что пострадавший может упасть, если он находится на высоте. Немедленно о случившимся надо сообщить в медицинское учреждение.

4.3.Для освобождения пострадавшего от действия электрического тока можно воспользоваться сухой одеждой, веткой, доской или другими какими-либо предметами не проводящими ток.

4.4.При получении травм необходимо оказать пострадавшему первую

доврачебную помощь, поставить в известность администрацию, обратиться за помощью в лечебное учреждение. Если есть возможность сохранить место происшествия таким, каким оно было на момент происшествия.

5.ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ

5.1.Убрать рабочее место от мусора и производственных отходов, убрать инструменты в специально отведённое место.

5.2.Отключить электроинструменты от тоководящей сети, очистив от стружек, опилок, протереть тряпкой и убрать в специально отведенное место.

5.3.Убрать ядовитые вещества, применяемые при работе с клеем.

5.4.Оповестить заведующего по АХР  об окончании данного задания

5.5.Обо всех недостатках, отмеченных во время работы, сообщить зам. заведующего по АХР.

5.6.Снять спецодежду определить её в специально отведённое место

Инструкцию составил(а)			зам.заведующего  по АХР

С инструкцией ознакомлен(а)