СОГЛАСОВАНО					УТВЕРЖДАЮ:

Председатель ПК					Заведующий МАДОУ  ЦРР-д/с № 14

________ Чепрасова	Л.В.	         			 __________Ландарь Л.Д.

«__»__________20  __г.				«__»_____________20 __г.

ИНСТРУКЦИЯ № 25

по охране труда для рабочего по комплексному обслуживанию и ремонту здания

I. Общие требования.

1.1.К самостоятельной работе рабочим по комплексному обслуживанию и ремонту зданий допускаются лица в возрасте не моложе 18 лет, прошедшие соответствующую подготовку, инструктаж и проверку знаний по охране труда, медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья.

1.2.Рабочим по комплексному обслуживанию и ремонту зданий обязан соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, установленные режимы труда и отдыха.

1.3.При выполнении работ по комплексному обслуживанию и ремонту зданий возможно воздействие на работающих следующих опасных и вредных производственных факторов:

- травмы при работе неисправным инструментом;

- отравление при работе с красами и растворителями;

- возникновение пожара при работе с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями;

- поражение электрическим током при работе неисправным переносным электроинструментом.

1.4.При выполнении различных работ по комплексному ремонту и обслуживанию зданий использовать соответствующую специальную одежду и специальную обувь и другие средства индивидуальной защиты.

1.5.При работе по комплексному обслуживанию зданий, соблюдать правила пожарной безопасности, знать места расположения первичных средств пожаротушения.

1.6.При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая обязан немедленно сообщить в администрацию учреждения. При неисправности оборудования, приспособлении и инструмента прекратить работу и сообщить администрации учреждения.

1.7.В процессе работы соблюдать установленный порядок выполнения работ, правила ношения спецодежды и правила личной гигиены, содержать в чистоте рабочее место.

1.8.Лица, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране труда, привлекаются к дисциплинарной ответственности в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка и, при необходимости, подвергаются внеочередной проверке знаний норм и правил охраны  руда.

2.ТРЕБОВАНИЯ  ОХРАНЫ ТРУДА ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

2.1.Подготовить рабочее место для безопасной работы и проверить:

- проверить инструменты, приспособления и убедиться в их исправности и только после тщательной проверки использовать.

- наличие и надежность подсоединения  электрических инструментов

- освещение рабочего места

- убрать с рабочего места все лишнее.

2.2.Надеть спецодежду, соответствующую выполнению предстоящей работы.

2.3.При обнаружении неисправностей в инструменте немедленно поставить в известность руководство и до устранения их, к работе не приступать.

допускается только при наличии на всей рабочей площадке ограждения.

2.4При работе с клеями и антисептиками надеть спецодежду.

2.5.При работе зимой на открытых площадках плотник обеспечивается помещением для обогрева.

2.6.Перед выполнением покрасочных и других пожароопасных работ убедиться  в наличии первичных средств пожаротушения.

3.ТРЕБОВАНИЯ  ОХРАНЫ ТРУДА ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ

3.1.Работу выполнять только исправным, хорошо налаженным и заточенным инструментом.

3.2.Рабочий инструмент использовать только по назначению.

3.3.Технологические операции (пиление, обтесывание, долбление, сверление, соединение деталей, строгание и т.д.) выполнять на верстаке в установленных местах, используя упоры, зажимы.

3.4.Во избежание травмирования рук при запиливании материала ножовкой применять направитель для опоры полотна инструмента.

3.5.При использовании в работе электроинструмента  (электродрель, электрорубанок и т.п.) руководствоваться «Инструкцией по охране труда при работе с применением переносных электроинструментов».

3.6.При работе на высоте (более 1,5метра) использовать прочные, лестницы, стремянки с резиновыми наконечниками на концах, устанавливать их надежно и устойчиво, не подкладывать под упоры посторонние предметы.

3.7.При выполнении покрасочных работ, работу выполнять в отсутствие детей в хорошо проветриваемом помещении.

3.8.Поддерживать на рабочем месте чистоту и порядок,  следить, чтобы на рабочем месте не было посторонних предметов и отходов.

3.9.Во время работы запрещается натягивать и перегибать кабеля электроприспособления.

3.10.При перерывах в работ, при переноске, при неисправности (обрыв проводов, неравномерная работы) инструменты необходимо отключать.

3.11.При проведении стекольных работ необходимо: нарезку стекла производить в отдельном помещении на специальном столе, подгон и перенос стекла к месту его установки нужно производить механическим способом только в специальной таре, места под которыми происходят работы, необходимо оградить или установить наблюдения.

3.12.Запрещается резать стекла, если они внесены с мороза, не отогрев и не высушив, т.к. мороженое и мокрое стекло хрупкое и может нанести травму.

3.13.При удалении отходов стекла с рабочего места необходимо пользоваться рукавицами, складывая отходы в специальный ящик.

4.ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

4.1.При возникновении пожара немедленно сообщить об этом администрации учреждения, в ближайшую пожарную часть и приступить к тушению очага возгорания с помощью первичных средств к пожаротушению.

4.2.При получении травмы оказать первую помощь пострадавшему, сообщить об этом администрации учреждения, при необходимости отправить пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение.

4.3.При выходе из строя рабочего инструмента или его поломке, прекратить работу и сообщить администрации учреждения.

4.4.При поражении электрическим током немедленно отключить напряжение и в случае отсутствия у пострадавшего дыхания и пульса сделать ему искусственное дыхание или провести непрямой массаж сердца до восстановления дыхания и пульса и отправить пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение.

5.ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ

5.1.Убрать рабочее место от мусора и производственных отходов, убрать инструменты в специально отведённое место.

5.2.Отключить электроинструменты от тоководящей сети, очистив от стружек, опилок, протереть тряпкой и убрать в специально отведенное место.

5.3.Убрать ядовитые вещества, применяемые при работе с клеем.

5.4.Оповестить заведующего по АХР  об окончании данного задания

5.5.Обо всех недостатках, отмеченных во время работы, сообщить зам. заведующего по АХР.

5.6.Снять спецодежду определить её в специально отведённое место

Инструкцию составил(а)			зам.заведующего  по АХР

С инструкцией ознакомлен(а)