Согласовано:							Утверждаю:

Председатель ПК						Заведующий МАДОУ ЦРР-д/с № 14

___________Л.В. Чепрасова	______________Л.Д.Ландарь

«__»_________20__г.                                	«__»___________20__г.

И Н С Т Р У К Ц И Я  № 48

по  охране  труда   при малярных работах

1. Общие требования

1.1. При проведении малярных работ работники  обязаны выполнять требования безопасности, изложенные в настоящей инструкции, требования пожарной безопасности.

2. Требования безопасности перед началом работ

2.1. Перед началом работы  работники обязаны:

- получить задание и пройти инструктаж на рабочем месте по специфике выполняемой работы;

- надеть спецодежду, спецобувь установленного образца.

2.2. После получения задания обязаны:

- подготовить необходимые средства индивидуальной защиты, проверить их исправность;

- проверить рабочее место и подходы к нему на соответствие требованиям безопасности;

- подобрать технологическую оснастку, инструмент, необходимые при выполнении работ, и проверить их соответствие требованиям безопасности.

2.3. Не должны приступать к выполнению работ при следующих нарушениях требований безопасности:

- неисправностях технологической оснастки, приспособлений, инвентаря, средств защиты работающих, средств подмащивания,

- недостаточной освещенности и загроможденности рабочих мест и подходов к ним.

2.4.Обнаруженные нарушения требований безопасности должны быть устранены собственными силами, а при невозможности сделать это обязаны сообщить о них администрации учреждения..

3. Требования безопасности во время работы

3.1. Для подхода на рабочее место работники должны использовать оборудованные системы доступа (трапы, стремянки, приставные лестницы).

3.3. При выполнении малярных работ работники обязаны выполнять следующие требования:

- приготавливать составы с учетом инструкций или технических условий на компоненты.

3.4.Запрещается применять краски, растворители, разбавители или клей неизвестного состава;

- надевать при очистке оштукатуренных поверхностей скребками защитные очки и противопыльный респиратор;

- при очистке поверхностей химическим способом (раствором кислоты) пользоваться защитными очками и резиновыми перчатками, а также применять штапель с длинной ручкой;

- периодически очищать средства подмащивания от отходов материалов и мусора (краски, шпатлевки и др.).

3.5. В помещениях по приготовлению составов для выполнения малярных работ, а также в местах применения нитрокрасок, лакокрасочных материалов и других составов, образующих взрывопожарные пары, запрещается применять открытый огонь и заносить светильники, выполненные не во взрывобезопасном исполнении.

3.6. Размещать на рабочем месте материалы, инструмент, технологическую оснастку и средства подмащивания следует так, чтобы не затруднять прохода и не стеснять рабочие движения в процессе выполнения работы.

3.7. Тару с материалами (лаки, нитрокраски), имеющими взрывопожарные пары, во время перерывов в работе следует закрывать соответствующими пробками или крышками.

3.8. Для защиты рук следует пользоваться резиновыми перчатками, рукавицами или смазывать руки специальными защитными и очистительными пастами.

3.9. При очистке поверхности, сглаживания и шлифовке (с помощью пемзы или наждачной бумаги), при нанесении шпатлевки и механизированной окраске следует пользоваться защитными очками закрытого типа и респиратором.

3.10. При удалении старой краски огневым способом с помощью паяльной лампы внутри помещения необходимо обеспечивать непрерывное сквозное проветривание или принудительную вентиляцию.

3.11. Не допускается выполнять работы с приставных лестниц, опирающихся на оконные перелеты, а также устраивать переходные мостики с одного передвижного столика на другой, соединяя их доской.

3.12. Металлические кровли с уклоном более 25 следует окрашивать с переносных стремянок с нашитыми планками, при этом стремянки должны быть надежно закреплены.

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях

4.1. При возникновении неполадок в работе работы следует приостановить и доложить администрации.

4.2. При возгорании лакокрасочных или других материалов необходимо работы приостановить и принять меры к тушению очага возгорания подручными средствами. В случае невозможности ликвидировать загорание собственными силами необходимо вызвать пожарную охрану в установленном порядке и сообщить администрации.

4.3. При получении травм необходимо оказать пострадавшему первую

доврачебную помощь, поставить в известность администрацию, обратиться за помощью в лечебное учреждение. Если есть возможность сохранить место происшествия таким, каким оно было на момент происшествия.

5. Требования безопасности по окончании работы

5.1. По окончании работы:

- отключить применяемый механизированный инструмент и оборудование от электросети;

- убрать инструмент в предназначенное для хранения место;

- очистить от материалов и промыть оборудование, привести в порядок рабочее место;

- сообщить администрации о всех неполадках, возникших во время работы.

Инструкцию составил				 Зам заведующего по АХР

С инструкцией ознакомлена